迈克耳孙干涉仪及激光波长测量

课前预习问答题（含参考答案）

| 班级 | ______________ | 姓名 | ______________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | ______________ | 完成日期 | ______________ |

预习目标 • 认识仪器结构与分振幅干涉光路； • 理解补偿板、等倾干涉及条纹吞吐规律； • 掌握“镜面位移—光程差—条纹数—波长”的测量链条； • 明确规范调节、读数、误差控制与现代应用。

建议：先独立完成题目，再对照参考答案订正；简答题尽量使用完整物理语言作答。

# 第一部分  课前预习题

## 一、单项选择题（共15题）

1. 迈克耳孙干涉仪按照产生相干光的方法分类，属于（ ）。

A. 分波前干涉

B. 分振幅干涉

C. 偏振干涉

D. 衍射干涉

2. 在本实验的仪器标记中，可沿导轨前后移动、用于改变光程差的反射镜是（ ）。

A. M₁

B. M₂

C. G₁

D. G₂

3. 分光板 G₁ 的主要作用是（ ）。

A. 只改变光的传播方向

B. 将入射光分成两束并使返回光重新合成

C. 扩大激光光斑

D. 消除机械回程差

4. 补偿板 G₂ 通常应与分光板满足的关系是（ ）。

A. 材料、厚度相同且近似平行

B. 材料相同但厚度必须加倍

C. 厚度相同但必须相互垂直

D. 只要透明即可，无其他要求

5. 加入补偿板的主要目的是（ ）。

A. 使两束光的频率相同

B. 补偿两束光在玻璃中传播不同所产生的附加光程差

C. 把直条纹变为圆条纹

D. 提高激光器输出功率

6. 可动镜沿光轴移动 Δx 时，相应光臂的光程改变约为（ ）。

A. Δx/2

B. Δx

C. 2Δx

D. 4Δx

7. 当 M₁ 与 M₂ 的等效虚像 M₂′近似平行时，常见的干涉图样是（ ）。

A. 同心圆环

B. 单缝衍射条纹

C. 棋盘格条纹

D. 无规则散斑

8. 等倾干涉中，同一级条纹对应的光线具有相同的（ ）。

A. 传播距离

B. 入射倾角

C. 光强

D. 偏振方向

9. 若可动镜移动距离为 Δx，观察到中心完整吞入或吐出 N 条条纹，则激光波长为（ ）。

A. λ=Δx/N

B. λ=N/(2Δx)

C. λ=2Δx/N

D. λ=2NΔx

10. 测量波长时盯住视场中心计数，最直接的理论依据是（ ）。

A. 中心处光强永远最大

B. 中心附近 θ≈0，光程差可近似写为 2d

C. 中心条纹不会移动

D. 中心处不存在相位差

11. 正式测量时要求微动手轮始终单向转动，主要是为了减小（ ）。

A. 色散误差

B. 回程差

C. 激光散斑

D. 空气折射率

12. 以条纹数 N 为横坐标、镜面位置或位移 x 为纵坐标进行线性拟合，若斜率为 a，则（ ）。

A. λ=a/2

B. λ=2a

C. λ=1/a

D. λ=2/a

13. 使用 He-Ne 激光器开展本实验，最主要的优势是（ ）。

A. 单色性和相干性较好，且可见光便于观察

B. 能完全消除环境振动

C. 波长不受任何环境影响

D. 不需要调节两束光重合

14. 如果两束返回光在观察屏处没有较好地空间重合，最可能出现的现象是（ ）。

A. 条纹更亮、更清晰

B. 条纹模糊、对比度下降，甚至难以观察

C. 测得波长必然变为两倍

D. 补偿板自动失效

15. 在多组数据处理中采用最小二乘法拟合，而不是仅用首末两点计算，主要是为了（ ）。

A. 改变激光真实波长

B. 利用全部数据减小随机误差的影响

C. 消除一切系统误差

D. 避免记录条纹数

## 二、判断题（共10题；正确写“√”，错误写“×”）

1. 迈克耳孙干涉仪的两束相干光来自同一束入射光，因此容易保持稳定的相位关系。  （    ）

2. 补偿板的作用是让两束光在空气中的几何路程完全相等。  （    ）

3. 可动镜移动 λ/2 时，相应光程差改变 λ，中心干涉级次变化一级。  （    ）

4. 实验中必须先准确判断圆心当前的绝对干涉级次 k，才能计算激光波长。  （    ）

5. 等倾干涉的光程差可写为 Δ=2d cosθ；在中心附近可近似为 Δ≈2d。  （    ）

6. 只要两束光频率相同，即使空间上不重合，也一定能在屏上形成清晰干涉条纹。  （    ）

7. 正式计数时把不完整的半次明暗变化计为一条，会引入条纹计数误差。  （    ）

8. 测量过程中反向转动微动手轮，可能因丝杆机械间隙导致读数与镜面真实位移不一致。  （    ）

9. 每隔较多条纹记录一次数据，可以增大对应位移量，从而降低读数误差的相对影响。  （    ）

10. OCT、LIGO 和天琴计划虽然应用场景不同，但都体现了利用干涉信号测量微小光程差变化的思想。  （    ）

## 三、简答题（共8题）

1. 用“一分为二—分别传播—合二为一”的逻辑，简述迈克耳孙干涉仪形成干涉的光路过程。

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. 补偿板为什么要与分光板的材料、厚度相同并近似平行？撤去补偿板后，对 He-Ne 激光和白光干涉分别可能产生什么影响？

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. 说明为什么可动镜移动 Δx 会引起 2Δx 的光程差变化，并据此推导 λ=2Δx/N。

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. 为什么实验测量不需要知道初始干涉级次 k？这种处理体现了怎样的测量思想？

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. 比较等倾干涉与等厚干涉：分别说明“相同什么量”的位置形成同一级条纹，以及常见条纹形态。

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. 写出调节干涉仪的合理顺序，并分别说明“先调光斑重合、后放扩束镜”和“先粗调等光程”的物理目的。

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. 列举至少四项影响波长测量准确度的因素，并针对其中两项提出具体改进措施。

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. 从基础实验到现代应用：任选 OCT、LIGO 或天琴计划之一，说明它与迈克耳孙干涉仪共同的核心测量思想及主要差异。

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# 第二部分  参考答案与解析

## 一、单项选择题答案

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | B | A | B | C | A | B | C | B | B | B | A | B | B |

1. 【答案】B  【解析】分光板将同一束光的振幅分成反射光和透射光，两束光分别传播后再叠加。

2. 【答案】A  【解析】本课件中 M₁ 为可动镜，M₂ 为固定镜；M₁ 的位移用于改变两臂光程差。

3. 【答案】B  【解析】G₁既完成分束，也使两束返回光重新叠加，是干涉光路的核心元件。

4. 【答案】A  【解析】这样才能尽可能补偿分光板玻璃带来的附加光程及色散效应。

5. 【答案】B  【解析】补偿板不改变两束光的频率，而是让两束光在玻璃介质中的传播条件尽量一致。

6. 【答案】C  【解析】光在该光臂中往返传播，去程和返程各改变 Δx，总光程改变 2Δx。

7. 【答案】A  【解析】两等效反射面近似平行时形成等倾干涉，典型图样为同心圆环。

8. 【答案】B  【解析】等倾干涉的光程差主要由倾角 θ 决定，相同 θ 对应同一级条纹。

9. 【答案】C  【解析】光程差变化为 2Δx；N 个周期对应 Nλ，因此 2Δx=Nλ。

10. 【答案】B  【解析】中心处 θ≈0，cosθ≈1，故光程差关系最简单，便于稳定计数。

11. 【答案】B  【解析】传动机构存在机械间隙，反向转动会产生回程差。

12. 【答案】B  【解析】由 x=(λ/2)N+b 可知斜率 a=λ/2，故 λ=2a。

13. 【答案】A  【解析】He-Ne 激光方向性、单色性、相干性较好，632.8 nm 红光也便于肉眼观察。

14. 【答案】B  【解析】干涉不仅要求时间相干，还要求两束光在观察区域有良好的空间重叠。

15. 【答案】B  【解析】拟合能综合全部数据、减小随机波动对斜率估计的影响，但不能自动消除所有系统误差。

## 二、判断题答案

1. 【答案】√  【解析】两束光由同一入射光分束而来，频率相同且相位关系较稳定。

2. 【答案】×  【解析】补偿的是玻璃介质中传播次数不同造成的附加光程差，不是保证空气几何路程绝对相等。

3. 【答案】√  【解析】镜面位移经往返传播转化为两倍光程差变化。

4. 【答案】×  【解析】实验利用级次变化量 N，避开无法直接确定的初始绝对级次。

5. 【答案】√  【解析】完整表达式体现光程差随倾角变化，中心近似用于波长测量。

6. 【答案】×  【解析】两束光还必须在空间上重叠，并具有合适的偏振关系与稳定相位差。

7. 【答案】√  【解析】应以一次完整的条纹吞入或吐出作为一次计数。

8. 【答案】√  【解析】因此正式测量须单向、缓慢、连续转动。

9. 【答案】√  【解析】例如每 50 条记录一次，可使对应位移达到几十微米量级，降低相对读数误差。

10. 【答案】√  【解析】三者都将微小长度或光程变化转化为可检测的干涉信号。

## 三、简答题参考答案

1. 用“一分为二—分别传播—合二为一”的逻辑，简述迈克耳孙干涉仪形成干涉的光路过程。

入射激光经扩束后射向分光板 G₁，在半透半反膜处分成反射光和透射光。两束光分别沿互相垂直的两臂传播，经 M₁、M₂ 反射后沿原路返回，在 G₁ 处重新合成并进入观察屏。由于两束光来自同一光源，且频率相同、偏振方向合适、相位差稳定，当它们在空间上重叠时便形成稳定干涉条纹。

2. 补偿板为什么要与分光板的材料、厚度相同并近似平行？撤去补偿板后，对 He-Ne 激光和白光干涉分别可能产生什么影响？

两束光在分光板玻璃中的通过次数不同，会引入额外的玻璃光程差；玻璃还具有色散，使不同波长产生不同的附加相位。令补偿板与分光板材料、厚度相同并近似平行，可使两束光在玻璃中的传播条件尽量一致。对相干长度较长的 He-Ne 激光，撤去补偿板后仍可能看到条纹，但清晰度、对称性和定量准确性可能下降；对白光或宽谱光源，附加光程和色散影响更显著，条纹可见度会明显降低，通常只有非常接近等光程时才可能观察到白光条纹。

3. 说明为什么可动镜移动 Δx 会引起 2Δx 的光程差变化，并据此推导 λ=2Δx/N。

设可动镜沿光轴移动 Δx。光到达镜面时多走（或少走）Δx，反射返回时再多走（或少走）Δx，所以该光臂总光程改变 2Δx。每当光程差改变一个波长 λ，中心干涉级次变化一级，表现为完整吞入或吐出一条条纹。若共变化 N 条，则 2Δx=Nλ，因此 λ=2Δx/N。

4. 为什么实验测量不需要知道初始干涉级次 k？这种处理体现了怎样的测量思想？

初始时圆心可能对应第 k 级明纹或暗纹，但 k 无法直接辨认。实验不测绝对光程差，而只测镜面移动前后光程差的变化量；条纹数 N 就是干涉级次的变化量。因此初始 k 在作差时被消去。它体现了“以变化量代替绝对量”和“把微观波长转化为宏观位移与可计数条纹”的转换测量思想。

5. 比较等倾干涉与等厚干涉：分别说明“相同什么量”的位置形成同一级条纹，以及常见条纹形态。

等倾干涉：相同倾角 θ 的光线具有相同光程差，同一级条纹通常为同心圆环；在迈克耳孙干涉仪中常对应 M₁ 与 M₂′近似平行。等厚干涉：薄膜厚度相同的位置具有相同光程差，常见为平行直条纹、弯曲条纹或空气劈尖条纹；在本仪器中常由 M₁ 与 M₂′存在小夹角而形成。

6. 写出调节干涉仪的合理顺序，并分别说明“先调光斑重合、后放扩束镜”和“先粗调等光程”的物理目的。

合理顺序可概括为：先调机械状态，再调光路；先粗调等光程，再调两束返回光重合；先观察稳定条纹，再正式计数和读数。先粗调等光程，是为了使两臂光程差处于光源相干长度允许范围，并提高找到条纹的效率。未扩束时光点集中，便于准确判断两束返回光是否重合；重合后再加入扩束镜，才能在较大视场内得到清晰圆环。

7. 列举至少四项影响波长测量准确度的因素，并针对其中两项提出具体改进措施。

可能因素包括：条纹漏计或多计、中心明暗判断误差、主尺与微动机构读数误差、丝杆回程差、两束光空间重合不良、反射镜不平行、实验台振动、空气流动及温度变化、空气折射率变化等。改进示例：始终单向转动以减小回程差；用光电探测器和自动计数替代人工数条纹；使用防震平台并封闭光路；增加测量组数并进行线性拟合与残差分析；采用数字位移传感器提高读数精度。

8. 从基础实验到现代应用：任选 OCT、LIGO 或天琴计划之一，说明它与迈克耳孙干涉仪共同的核心测量思想及主要差异。

示例（LIGO）：共同核心是把激光分成两臂传播后重新干涉，将极微小的臂长差或光程差变化转化为干涉信号变化。基础实验通过人工观察条纹吞吐和机械读数测量波长；LIGO 则使用千米级真空光臂、法布里-珀罗腔、高稳定激光、隔振与光电探测系统，测量引力波造成的极微小差分臂长变化。应用尺度、灵敏度与工程复杂度不同，但底层逻辑相同。

## 核心关系速查

| 等倾干涉光程差 | Δ = 2d cosθ（中心附近 θ≈0，故 Δ≈2d） |
| --- | --- |
| 镜面位移与光程差变化 | 镜面移动 Δx，光程差变化 2Δx |
| 波长测量关系 | 2Δx = Nλ，故 λ = 2Δx/N |
| 线性拟合关系 | x = (λ/2)N + b；若斜率为 a，则 λ = 2a |

编制依据：参照《迈克耳孙干涉仪及激光波长测量》讲课PPT、讲稿及专业高阶问题与答辩答案整理。